电子技术课程设计总结报告

基于 ESP32-S3 的视觉自主导航与
无线体感控制智能小车设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 电子技术课程设计 |
| 院系专业 | 待填写 |
| 班级 | 待填写 |
| 学生姓名 | 王润宇、何晓瑜、王铜锌 |
| 学号 | 待填写 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 完成日期 | 待填写 |

# 摘  要

本课题设计并实现了一套以ESP32-S3为主控制器、兼具自主导航和无线体感控制能力的三轮全向智能小车。项目沿“物理红外循迹与超声波避障—机器视觉自主循迹与推球—STM32无线体感控制”三条技术路线递进。基础阶段采用四位掩码、PD方向修正、动态降速、三轮运动学混控与编码器PI闭环实现循迹，并以连续测距确认、数据时效检查和编码器状态机完成横移避障。视觉阶段将摄像头同一水平线上的四块采样区抽象为伪红外通道，复用已有循迹控制器；通过自适应阈值、终点三帧确认、正常转弯与丢线搜索双机制提升复杂线路适应性。推球任务对红球、蓝球和洞口进行连通域与几何筛选，十四状态控制器中的FAR_SPRINT远场冲刺策略把视觉对准、编码器定距、近场横移和最终直推结合起来。创新体感系统采用STM32F103C8T6读取MPU6050加速度静态倾角，经低通、滞回和连续帧防抖生成动作命令，再经ZS-040 BLE链路发送给车端；车端设置200 ms通信看门狗并由LCD反馈状态。系统形成了感知、决策、运动、通信与显示闭环，具有清晰的软件边界和多层安全失效机制。

关键词：ESP32-S3；机器视觉；伪红外；循迹避障；推球状态机；STM32；无线体感控制

# 目  录

打开文档后右键选择“更新域”生成目录页码。

# 1 课题内容与总体技术方案

## 1.1 课题内容

本课题要求智能车沿黑色赛道自主行驶，识别并绕过障碍物，利用摄像头寻找指定颜色小球并推入对应洞口；本组还在课程任务之上开发无线体感控制。老师统一提供底盘、电机驱动和常规传感硬件，因此本文不把公共硬件作为设计成果展开，只在算法需要处说明接口，重点讨论数字系统的软件架构、感知算法、运动控制、通信协议和调试过程。

系统有自主和体感两种模式。自主模式由ESP32-S3完成红外/超声波/摄像头采样、决策和三轮运动控制；体感模式由STM32读取手持端姿态，生成F、B、L、R、S五种单字符命令，经BLE发送到车端ESP32-S3。两种模式最终都使用明确的运动输出，并把关键状态显示在LCD、串口或Wi-Fi网页上。

## 1.2 技术演进路线

| 阶段 | 核心任务 | 主要方法 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物理红外循迹与超声波避障 | 四位掩码、PD、编码器PI、避障状态机 | 建立稳定运动基线 |
| 二 | 视觉循迹、找球与推球 | 伪红外、连通域筛选、十四状态控制器 | 完成课程自主任务 |
| 三 | STM32无线体感控制 | 静态倾角、滤波/滞回/防抖、BLE看门狗 | 完成自主创新功能 |

## 1.3 总体数据流与设计原则

自主模式数据流为：感知输入→有效性与时效检查→离散掩码或目标几何量→循迹、避障或推球状态机→前进、横移、转向三个抽象运动量→三轮混控→轮级PI→PWM。体感模式数据流为：MPU6050加速度→俯仰/横滚角→低通滤波→手势判决→UART/BLE→车端命令解析→通信看门狗→电机输出。控制层以10 ms为主节拍运行，慢速感知和显示利用时间戳与快照接入。

设计遵循三项原则：感知先转为可复用中间表示；长动作必须拆分为状态并设置超时、堵转和数据过期保护；阈值、状态跳转与电机响应必须能从串口、LCD或Wi-Fi页面观察，从而提高调试可解释性。

# 2 系统模块划分及队员工作分工

## 2.1 模块划分

| 模块 | 主要内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 感知 | 红外、超声波、摄像头、MPU6050的采样、滤波、目标提取和时效判断 | 掩码、距离、目标位置、姿态角 |
| 决策 | 循迹、转弯、丢线搜索、避障、推球和手势判决 | forward/lateral/turn或字符命令 |
| 运动 | 三轮运动学映射、限幅、编码器PI和堵转检查 | 三路PWM与方向 |
| 通信 | Wi-Fi视频/状态、BLE扫描订阅、UART与心跳 | 网页状态和车端命令 |
| 显示 | 电机、距离、视觉、连接和动作状态格式化 | LCD、串口和手机页面 |

## 2.2 队员工作分工

| 成员 | 主要分工 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 王润宇 | 循迹与避障代码开发 | 物理红外/伪红外接口、PD、弯道与丢线、超声波避障状态机及调试 |
| 何晓瑜 | 推球代码开发、硬件调试 | 红蓝球与洞口识别、推球控制、远场冲刺策略和硬件排查 |
| 王铜锌 | STM32部分开发、硬件调试 | MPU6050采集、手势判决、UART/BLE、接收端与LCD反馈 |
| 全体成员 | 共同工作 | 整车安装、环境配置、联调、参数标定、验收、视频、汇报与报告 |

分工表示主要责任而非相互割裂。三个子系统最终共享电机、显示和通信资源，因此关键接口、实车参数标定和验收由全体成员共同完成。

# 3 自主循迹与避障系统设计

## 3.1 四路红外与统一掩码

四路红外编码为低四位掩码：bit0为车辆右外侧CH1，bit1为右内侧CH2，bit2为左内侧CH3，bit3为左外侧CH4。连续循迹误差只使用内侧两路，外侧两路仅用于转弯候选，避免宽线和缓弯造成过早强转。统一掩码也使第四章的摄像头伪红外能够复用本控制器。

代码3-1 内侧通道误差映射（line_follow.c）

static int mask_to_error(uint8_t mask) { const bool right = (mask & IR_CHANNEL_2_MASK) != 0U; const bool left = (mask & IR_CHANNEL_3_MASK) != 0U; if (right == left) return 0; return right ? 1 : -1; }

## 3.2 PD循迹与动态降速

比例项根据当前偏差纠正方向，微分项根据误差变化抑制摆动。基础前进量为170，检测到偏差时降低20且不低于120，转向量限幅±250。该策略在直线保持速度，在弯道主动留出转向余量。

u(k)=70e(k)+15[e(k)−e(k−1)]    （3-1）

代码3-2 PD修正核心

int derivative = error - controller->previous_error; int turn = clamp_int(LINE_KP * error + LINE_KD * derivative, -LINE_TURN_LIMIT, LINE_TURN_LIMIT); int forward = LINE_BASE_FORWARD; if (error != 0) forward = max(LINE_MIN_FORWARD, forward - LINE_CURVE_SLOWDOWN);

## 3.3 三轮运动学与轮级PI

上层只给出前进F、横移S和转向T，不直接写三路PWM。三轮命令按式（3-2）计算；若任一轮绝对值超过1000，则按峰值等比例缩放全部命令，保持运动方向。循迹主要使用F+T，避障使用F+S，推球可组合三个自由度。

L=F+T−S/2；R=F−T+S/2；B=−S    （3-2）

轮级PI每50 ms更新。目标速度按每秒计数=2×命令换算，测速经(3×旧值+新值)/4平滑，Kp=1/2、Ki=1/4，积分限幅±1200、输出限幅500，并设置启动/运行最小驱动力和反积分饱和，解决低占空比不转及负载不一致。

PWM(k)=sat{Kp[n*(k)−n(k)]+KiΣ[n*−n]}    （3-3）

## 3.4 超声波连续确认与横移避障

超声波依据d=cΔt/2计算距离。小于等于50 mm连续2次才触发绕障，大于120 mm连续3次才确认通道恢复；150 mm以内先把前进量降至90。测距超过500 ms未更新即判为无效，防止使用陈旧数据。

d=c·Δt/2    （3-4）

避障由刹车、左横移、前进越障、右横移回线和结束状态组成。触发后制动100 ms，以120横移；左移至少240计数，前进目标1000计数、速度140，右移额外增加600计数并结合红外居中提前结束，清障条件需持续250 ms。编码器定距比固定延时更能适应电量和地面差异。

## 3.5 防锁死机制

每个运动阶段设置6000 ms总超时；若500 ms内三轮总进度不足2计数，则判为堵转；累计进度超过合理上限也判为异常。任何保护触发都立即停车，覆盖车轮卡住、传感器过期和状态无法退出三类风险。

代码3-3 避障动作失效保护（obstacle_avoidance.c）

if (progress - last_motion >= AVOID_STALL_MIN_COUNTS) { last_motion = progress; stall_ms = 0; } else stall_ms += elapsed_ms; return stage_ms >= AVOID_MOTION_TIMEOUT_MS ¦¦ stall_ms >= AVOID_STALL_TIMEOUT_MS ¦¦ (maximum_counts > 0 && progress > maximum_counts);

# 4 基于机器视觉的自主导航系统设计

## 4.1 四块伪红外采样

视觉循迹是课程要求，本组的创新在于把二维图像抽象为四路伪红外。LINE模式把480×320 MJPEG按1/8尺度解码为60×40，在约70%图像高度处放置四个4×4采样框。中心从车辆右侧到左侧依次位于宽度65%、54%、47%和35%，输出位序与物理红外CH1—CH4一致，因此无需重写PD、弯道和回线逻辑。

| 通道 | 图像位置 | 掩码位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 宽度65%，车辆右外侧 | bit0 | 右弯候选 |
| CH2 | 宽度54%，右内侧 | bit1 | 误差+1 |
| CH3 | 宽度47%，左内侧 | bit2 | 误差−1 |
| CH4 | 宽度35%，车辆左外侧 | bit3 | 左弯候选 |

## 4.2 自适应阈值与终点确认

系统先估计图像背景亮度，再以背景亮度减40作为黑线阈值；单框至少出现2个暗像素才置位。相对阈值比固定灰度更能适应室内灯光和曝光变化。全黑可能来自终点、阴影或瞬时模糊，故连续3帧全黑才锁存终点。四框采样值、阈值和掩码均输出到Wi-Fi页面，便于区分感知错误与控制参数错误。

## 4.3 正常转弯与丢线搜索

正常转弯利用外侧通道预告直角弯：外侧命中持续30 ms后进入候选，在450 ms窗口内等待内侧和线形确认；确认后以200原地转动，最少60 ms，重新居中持续30 ms后退出，单次最长600 ms并保持50 ms退出过程。若四路全白，则进入编码器定距搜索：先向右约640计数（约120°），未找到后向左约1280计数（约240°），粗转230、精调180，回线稳定30 ms后交还PD；同时设置400 ms堵转和5 s总超时。两套机制分别处理“仍看见弯道”和“已经丢线”。

## 4.4 视觉流水线实时性

USB回调只复制MJPEG并唤醒任务，软件JPEG解码放在core 1专用任务中，避免阻塞控制环和Wi-Fi。LINE使用1/8尺度，PUSH为获得几何精度使用1/4尺度。解码忙时丢弃新帧，不让旧帧排队；循迹帧超过1500 ms、找球帧超过500 ms便停止使用。该优化表述为降低延迟与提高有效处理速度，不宣称最终固定50 fps；最终输入配置为480×320、25 fps。

代码4-1 解码任务配置（camera_vision.c）

#define VISION_TASK_STACK_SIZE 8192 #define VISION_TASK_PRIORITY 1 #define VISION_TASK_CORE 1 /* callback only copies MJPEG and wakes decoder; a new frame is dropped while decoding. */

# 5 视觉找球与自动推球系统设计

## 5.1 红球、蓝球与洞口检测

PUSH模式按1/4尺度解码为120×80。红球候选满足R−G≥25且R−B≥25；蓝球候选满足B−R≥25、B−G≥25、B≥50且饱和度≥45。二值图经连通域分析，再按面积、紧致度、宽高比、长短轴、中心位置去除赛道直角、阴影和细长反光。蓝色候选还限制中心纵坐标不超过66并要求亮度梯度不低于3。洞口按远处低亮、低饱和连通域提取，并结合面积、边界和左右分区得到左右洞口。任务顺序为红球—左洞口、蓝球—右洞口。

## 5.2 十四状态控制器

| 状态 | 作用 | 关键条件 |
| --- | --- | --- |
| START_FORWARD | 离开起始区 | 速度150、650 ms |
| FIND_BALL | 寻找当前目标 | 看见球则接近 |
| APPROACH_BALL | 横移居中、远场修正和接近 | 中心误差、半径、纵坐标 |
| SCAN | 左右定距扫描 | 找到目标或失败 |
| ALIGN | 只横移使球与洞口对齐 | 误差满足300 ms |
| BACKOFF | 留出冲刺空间 | 130、220 ms |
| FAR_SPRINT | 编码器定距冲刺 | 目标200～1200计数 |
| PUSH | 最终直线强推 | 300、650 ms |
| BACKOUT | 退出近场 | 计时/进度 |
| EGRESS | 离开目标区 | 120、1000 ms |
| POST_EGRESS_TURN | 约120°转向下一目标 | 编码器 |
| POST_EGRESS_FORWARD | 前进到下一搜索区 | 1000计数、速度80 |
| DONE | 两球完成停车 | 终态 |
| FAULT_STOP | 异常停车 | 超时、堵转或数据失效 |

总任务超时180 s。每个编码器动作记录开始计数、当前进度和最后运动时刻，命令存在而计数不增长时进入FAULT_STOP；终态在同一周期立即发布，避免主循环锁止后网页仍显示旧状态。

## 5.3 FAR_SPRINT远场冲刺射门

“远程射门”在本项目中不是网络遥控，而是FAR_SPRINT远场冲刺。球半径≤5、纵坐标≤35且球—洞口横向误差≤6时，系统在远场先完成对准，再将球纵向位置映射为200～1200计数，以200直线冲刺。近场ALIGN只用35～45横移，不前进、不旋转；误差≤8并持续300 ms后以300强推650 ms。该分段方法利用远场视觉和近场里程信息，缓解球进入车头盲区后闭环失效。

代码5-1 FAR_SPRINT触发逻辑摘要

if (far_sprint_enable && ball->radius <= 5 && ball->cy <= 35 && abs(pocket_error) <= 6) { counts = clamp(distance_from_y(ball->cy), 200, 1200); reset_stage(c, BALL_PUSH_FAR_SPRINT, counts, left, right); }

# 6 基于STM32与IMU的无线体感控制系统设计

## 6.1 接口与采样配置

手持端采用STM32F103C8T6，I²C1的PB6/PB7分别连接SCL/SDA，以100 kHz访问地址0x68的MPU6050。程序扫描0x01～0x77并读取WHO_AM_I确认器件。配置为125 Hz、DLPF加速度44 Hz/陀螺仪42 Hz、±2g和±250°/s。一次读取14字节虽包含陀螺仪数据，但当前姿态只使用加速度静态倾角，不能写成六轴融合。

## 6.2 倾角、滤波与手势判决

pitch=atan2(−ax, √(ay²+az²))·180/π    （6-1）

roll=atan2(ay, az)·180/π    （6-2）

θf(k)=0.3θ(k)+0.7θf(k−1)    （6-3）

一阶低通系数α=0.3。动作进入阈值30°、退出阈值20°，形成滞回；俯仰和横滚同时超限时选择绝对值更大的优势轴，映射为F/B/L/R，回中为S。候选必须连续3帧一致才生效。循环每100 ms发送一次，因此确认约300 ms。

代码6-1 姿态计算与低通（STM32 main.c）

pitch = atan2f(-ax, sqrtf(ay*ay + az*az)) * 57.29578f; roll = atan2f( ay, az) * 57.29578f; pitch_f = 0.3f*pitch + 0.7f*pitch_f; roll_f = 0.3f*roll + 0.7f*roll_f;

## 6.3 UART、BLE与失联停车

USART1使用PA9/PA10、9600 baud，每100 ms发送单字节F/B/L/R/S。115200 baud曾导致ZS-040乱码，统一到9600后恢复。ESP32-S3作为BLE GATT客户端扫描并按MAC匹配，连接0xFFE0服务，枚举可Notify特征并写CCCD订阅。Notify只接受五种合法字符并更新时间戳；断开或200 ms无新命令立即停车。前进速度170、转向110，当前体感版本后轮保持0。

代码6-2 Notify解析与通信看门狗（逻辑摘要）

if (length && strchr("FBLRS", data[0])) { command = data[0]; last_rx_ms = millis(); } if (!connected ¦¦ millis() - last_rx_ms > 200) { drive(0, 0, 0); showState(connected ? "LOST" : "NO LINK"); } else executeCommand(command);

## 6.4 LCD反馈与可靠性

ST7735每200 ms显示左右轮、后轮输出和NO LINK、LOST、FWD、BACK、LEFT、RIGHT、STOP状态，串口每1 s输出心跳。低通、滞回、优势轴、三帧防抖解决输入抖动；周期发送、200 ms看门狗解决链路异常；LCD使连接和动作可观察，构成完整安全链。

# 7 数字系统软件架构及关键代码实现

## 7.1 三类开发框架与四套工程

| 工程 | 平台 | 职责 | 关键文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| lnf_avoid | ESP-IDF/ESP32-S3 | 物理红外循迹、超声波避障和运动基线 | line_follow、obstacle_avoidance、drive_control |
| vison_lnf_avoid | ESP-IDF/ESP32-S3 | 伪红外、找球推球、Wi-Fi画面与状态 | camera_vision、ball_vision、ball_push |
| STM32_LQ6050 | STM32Cube/STM32F103C8T6 | IMU、手势判决、UART发送 | src/main.c |
| ESP32_Car_Arduino | Arduino/ESP32-S3 | BLE客户端、电机和LCD | src/main.cpp |

前两个工程是自主任务的递进版本；后两个工程分别是体感手持端和车端接收验证程序。模块通过掩码、距离快照、视觉结果、抽象运动量和字符命令交换数据，不让感知算法直接依赖PWM硬件细节。

## 7.2 多速率主循环

自主控制以10 ms为基本周期：读取模式、感知快照和编码器，按安全停车、避障、推球、循迹的优先级决策，最后一次性提交电机命令。轮级PI以50 ms更新，显示和网页以更慢周期刷新；视觉任务异步写带时间戳快照，控制循环不等待摄像头。

代码7-1 跨模块控制主线（结构化伪代码）

every 10 ms: sensor, encoder = acquire_snapshots() if not sensor.fresh: cmd = STOP elif avoidance.active: cmd = obstacle_update(sensor, encoder) elif mode == PUSH: cmd = ball_push_update(sensor, encoder) else: cmd = line_follow_update(sensor.mask) wheel = drive_mix_motion(cmd.forward, cmd.lateral, cmd.turn) motor_apply(wheel)

## 7.3 文件职责与验证

| 模块 | 承担的职责 | 刻意不承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| pseudo_infrared | 图像采样、阈值和掩码 | 不决定电机动作 |
| line_follow | 掩码到循迹/转弯/搜索命令 | 不访问摄像头 |
| obstacle_avoidance | 绕障状态与安全保护 | 不直接写PWM |
| ball_vision | 红蓝球和洞口候选 | 不决定推球阶段 |
| ball_push | 十四状态任务决策 | 不实现图像分割 |
| drive_control/motor | 运动学、闭环与输出 | 不理解赛道语义 |

视觉工程现有6组宿主机测试，覆盖三轮混控、伪红外、循迹、避障、球体视觉和推球状态机。它们用于核对边界条件和状态跳转，属于软件实现验证，故在本章记录，不另设独立“系统测试与结果分析”章节。

# 8 课题开发与调试问题分析

下表按“现象—原因—修改—结果”整理主要问题。结果只描述实际观察到的改进，不虚构成功率。

| 问题 | 现象 | 原因 | 修改 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心采样死区 | 偏离后突然大幅转向 | 内外通道同时参与误差 | 仅CH2/CH3给±1，外侧只触发弯道 | 直行微调与弯道分离 |
| 大弯提前转向 | 外侧先看见黑线便强转 | 外侧直接映射大误差 | 30 ms预触发、450 ms确认 | 减少缓弯误判 |
| 丢线无方向 | 四框全白，PD无效 | 图像完全失线 | 右120°、左240°编码器搜索 | 可主动重获线路 |
| JPEG延迟 | 控制与网页滞后 | 回调解码且帧堆积 | core 1任务、双尺度、丢帧、帧龄保护 | 减少陈旧帧影响 |
| 横移堵转 | 车轮卡住仍输出 | 固定动作无反馈 | 500 ms堵转、6000 ms超时、进度上限 | 异常自动停车 |
| 固定时间避障 | 电量变化导致位移不一 | 时间不代表距离 | 编码器定距、连续清障确认 | 重复性提高 |
| 近场视觉盲区 | 球接近后出画 | 视场下缘受限 | 远场对准、FAR_SPRINT、横移、直推 | 降低近场图像依赖 |
| 蓝球误识别 | 暗轨道被当蓝球 | 颜色条件过宽 | 加入亮度、饱和度、位置、形状、梯度 | 候选更稳定 |
| STM32烧录失败 | ST-LINK持续失败 | 模块硬件异常 | 万用表检查并更换模块 | 成功烧录 |
| SysTick卡死 | HAL_Delay停滞 | 工程缺少常规中断文件 | 显式SysTick_Handler调用HAL_IncTick | 节拍恢复 |
| IMU地址确认 | 初始化失败难定位 | 接线/地址不明确 | I²C扫描和WHO_AM_I | 确认0x68 |
| 串口乱码 | ZS-040字符不可读 | 波特率不一致 | 两端统一9600 baud | 字符正常 |
| BLE主从问题 | 两个模块无法传统主从 | 模块实际支持BLE模式 | 单ZS-040+ESP32 GATT客户端 | 无线链路成功 |
| 手势抖动 | 阈值附近反复切换 | 噪声、手抖、单阈值 | α=0.3、30°/20°、优势轴、3帧 | 动作稳定 |

# 9 系统创新点

## 9.1 摄像头伪红外

四个采样框把二维图像转换为与物理红外一致的四位掩码，复用PD、弯道和回线控制器。创新点不是视觉循迹本身，而是统一感知接口及可解释的采样/阈值信息。

## 9.2 正常转弯与丢线转向双机制

外侧预触发与时间窗确认负责仍能看见线路的弯道；编码器限定角度的双向搜索负责四路全白后的重获，两者均含稳定确认与安全超时。

## 9.3 视觉流水线实时性优化

双尺度解码兼顾速度与精度，USB回调和JPEG解码解耦，core 1专门处理，忙时丢帧与帧龄保护以低延迟优先。最终版本不以50 fps作固定指标。

## 9.4 避障防锁死机制

连续触发/清障确认、500 ms测距时效、编码器进度、阶段超时、堵转超时与最大进度共同覆盖传感器过期、车轮卡死和状态无法结束。

## 9.5 推球远场冲刺射门

FAR_SPRINT在远场完成球—洞对准，再按纵向位置生成编码器冲刺距离；近场只横移，最后直推，组合视觉和里程信息解决近场盲区。

## 9.6 Wi-Fi画面及详细信息显示

手机端同时显示MJPEG、四框采样、阈值、掩码、收帧/解码/丢帧、帧龄、球/洞口位置和推球状态，使“看见什么”与“为何运动”能够对应。

## 9.7 STM32无线体感控制整体创新

STM32、MPU6050、ZS-040 BLE与ESP32-S3组成自主开发的人机交互系统。低通—滞回—优势轴—连续帧防抖—周期心跳—失联停车—LCD反馈形成完整可靠性链，与老师统一提供的常规底盘硬件明确区分。

# 10 工作日志

| 日期/时段 | 工作内容 | 主要参与 |
| --- | --- | --- |
| 8月24日下午 | 配置代码环境；成功烧录测试文件。 | 全体 |
| 8月25日上午 | 连接并测试电机驱动，车轮正常转动。 | 全体；何晓瑜、王铜锌侧重硬件 |
| 8月25日下午 | 实现红外黑白识别；使用串口助手；铺设赛道尝试循迹，掌握监测调试方法。 | 王润宇主导，全体参与 |
| 8月26日上午 | 在GitHub搭建协作平台；实现基本循迹，转向待优化。 | 王润宇主导，全体参与 |
| 8月26日下午 | 开发第二版循迹；第一版微调仍有问题。 | 王润宇 |
| 8月27日上午 | 优化两版代码，对比后第二版表现更好。 | 王润宇 |
| 8月27日下午 | 开发两版超声波代码；第一版接收异常，第二版有反应但需优化。 | 王润宇主导，硬件协助 |
| 8月28日上午 | 基本结合循迹与避障，横移和直行待优化。 | 王润宇主导，全体联调 |
| 8月28日下午 | 实现循迹+避障；尝试显示屏。 | 全体 |
| 8月31日上午 | UART烧录循迹避障；显示电机转速与距离，验收成功；摄像头初测失败。 | 全体 |
| 8月31日下午 | Wi-Fi手机显示摄像头；拍摄正常，黑线识别差。 | 王润宇主导 |
| 9月1日上午 | 手机实时显示画面、黑线识别和电机指令。 | 王润宇 |
| 9月1日下午 | 尝试六横线扫线，误差大，多版仍失败。 | 王润宇 |
| 9月2日上午 | 可循迹直行，转弯与微调不理想。 | 王润宇 |
| 9月2日下午 | 放弃扫线，转向同水平四框伪红外。 | 王润宇 |
| 9月3日上午 | 伪红外初版易丢线，传输帧率低且滞后。 | 王润宇 |
| 9月3日下午 | 优化后当时开发状态观察到50帧以上；直行和直角弯良好，大弯仍会提前转。 | 王润宇主导，全体调试 |
| 9月4日上午 | 开始识球推球；直角轨道会被误认大球，识球不准。 | 何晓瑜 |
| 9月4日下午 | 摄像头循迹成功；红球可识别，蓝球不可识别。 | 王润宇、何晓瑜 |
| 9月7日上午 | 识别红球和洞口并推球，灵敏度精度不足；启动创新任务。 | 何晓瑜主导，全体 |
| 9月7日下午 | 红球推入正常，蓝球较差；STM环境完成并开始ST-LINK测试。 | 何晓瑜；王铜锌 |
| 9月8日上午 | 蓝球可识别但不稳；ST-LINK失败，万用表发现模块故障，更换后烧录成功。 | 何晓瑜；王铜锌主导硬件 |
| 9月8日下午 | 蓝球识别稳定，推球继续优化；USB-TTL、STM32、ST-LINK、LQ6050通过，电脑可见方位变化。 | 何晓瑜；王铜锌 |
| 9月9日上午 | 实现识别并推蓝球，继续提高成功率；尝试两个ZS-040主从。 | 何晓瑜；王铜锌 |
| 9月9日下午 | 任务二验收；ZS-040无法设置传统主从。 | 全体；王铜锌 |
| 9月10日上午 | 撰写PPT；确认BLE模式，改用一个ZS-040实现传输。 | 全体；王铜锌 |
| 9月10日下午 | 撰写PPT；实现LQ6050+ZS-040体感控制，屏幕显示三路电机与小车状态。 | 全体 |

# 11 总结与展望

本课题完成三层演进：以物理红外和超声波建立循迹避障与编码器闭环基线；以伪红外接口复用控制器并加入找球、洞口和十四状态推球；以STM32和MPU6050构建手持端，经BLE实现体感控制。各阶段都加入数据时效、连续确认、堵转超时、通信看门狗和状态显示，使异常能够解释并安全停止。

后续可加入颜色标定、透视校正或轻量模型改善强反光和阴影；增加入洞二次确认，弥补末段定时/里程控制不足；对IMU进行陀螺零偏标定并采用互补或卡尔曼融合，改善快速运动；将体感横滚映射到后轮参与的全向横移，并统一接入自主工程的三轮闭环。还应在多场地记录成功率、平均耗时和光照条件，形成定量评价。

# 附录A 完整源代码说明

完整源码以独立ZIP附件提交，包含下列四套自研工程。附件应排除build、.pio/build、managed_components、目标文件、固件和其他可再生内容。正文只列代表性代码，宏定义、状态枚举、驱动接口和测试代码以附件为准。

| 目录 | 内容 | 重点文件 |
| --- | --- | --- |
| lnf_avoid | 物理红外循迹与超声波避障 | 循迹、避障、运动、编码器与显示源码 |
| vison_lnf_avoid | 视觉循迹、识球与推球 | camera_vision、pseudo_infrared、ball_vision、ball_push |
| STM32_LQ6050 | STM32体感手持端 | platformio.ini、src/main.c |
| ESP32_Car_Arduino | 车端BLE接收和LCD | platformio.ini、src/main.cpp |

源码附件文件名：待填写。

# 附录B 作品视频

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 视频文件或链接 | 待填写 |
| 实车照片 | 待填写 |
| 建议内容 | 循迹、避障、红蓝球推入、Wi-Fi状态页、体感控制和失联停车 |